Chapitre 1 Généralités Sur Les Turbomachines

Introduction

Les turbomachines forment une famille importante d'appareils qui utilisent un fluide pour effectuer une transformation d'énergie. De manière générale, une turbomachine est définie comme un dispositif qui permet de donner ou de retirer de l'énergie à un fluide par l'action dynamique d'un élément rotatif appelé le rotor. Le préfixe turbo provient du latin turbinis qui signifie qui tourne ou alors en rotation.

On rencontre les turbomachines dans un grand nombre d'applications nécessitant un transfert d'énergie. Essentiellement, ou distingue trois types d'applications : Production d'électricité, turbines à gaz, turbines a vapeur, turbines hydrauliques ; Propulsion, turbines à gaz d'aviation compresseurs de locomotives, turbines à gaz de navires ; Industrie lourde, compresseurs centrifuges, turbocompresseur pour moteur diesel, turbines à vapeur, turbines à gaz, pompes et ventilateurs.

- Classification des turbomachines

Il existe plusieurs façons de classifier les turbomachines. La première concerne le sens du transfert d'énergie. On divise alors les turbomachines en deux catégories principales :

- les turbomachines qui fournissent de l'énergie au fluide (enthalpie). Dans ce groupe on trouve les compresseurs, les ventilateurs et les pompes ;

- les turbomachines desquelles on retire de l'énergie du fluide pour l'utiliser comme un travail mécanique. Dans ce cas, on parle alors de turbines.

On trouve une seconde classification des turbomachines en fonction de la direction principale de l'écoulement par rapport à l'axe de rotation de la machine. Selon ce critère on a :

- les turbomachines axiales dans lesquelles la direction de l'écoulement est parallèle à l'axe de rotation de la machine ;

- les turbomachines radiales ou centrifuges dans lesquelles une partie importante de l'écoulement à l'entrée ou à la sortie est dans la direction normale à l'axe de rotation ou radiale ;

- les turbomachines mixtes dans lesquelles la direction de l'écoulement, à l'entrée ou à la sortie, comporte de composantes axiales et radiales

Une troisième classification peut être faite en fonction de la nature du transfert énergétique. En particulier on trouve :

- les turbomachines à impulsion ou à action dans lesquelles le fluide subit seulement un changement d'impulsion lors du passage dans le rotor sans aucune variation de pression ;

- les turbomachines à réaction dans lesquelles l'échange énergétique entre le fluide et le rotor entraine une chute de pression sans aucune variation de vitesse ;

- les turbomachines de type combiné dans lesquelles le fluide subit un changement de pression et de vitesse lors de son passage par le rotor.

Enfin, on peut re-classifier les turbomachines en fonction du type d'installation. On distingue deux types :

- les turbomachines encastrées telles que les pompes centrifuges, les turbines à gaz etc., où le fluide circule à l'intérieur de conduits ;

- les turbomachines en veine libre telles que les éoliennes, les hélices d'avion ou de navire.

La figure 1.1 illustre une turbine à gaz composée d'un compresseur axial ayant 7 étages et d'une turbine axiale ayant 2 étages.

Fig. 1.1 Turbine à gaz

La figure 1.2 illustre les différentes composantes de cette même turbine à gaz. On représente habituellement une telle turbine selon une coupe axiale, telle qu'illustrée sur la figure 1.3 et une coupe circonférentielle, telle qu'illustrée à la figure 1.4.

Fig. 1.2  Vue éclatée de la même turbine

Fig. 1.3  Schéma d’une turbine à gaz axiale                    Fig. 1.4  Coupe circonférentielle θ,x d’un

rotor et stator

La figure 1.5 illustre les éléments d'un compresseur centrifuge. L'air entre par l'œil de façon parallèle à l'axe de rotation et ressort dans le diffuseur avec une vitesse débitante radiale et une vitesse tangentielle (composante circonférentielle) importante.

Fig. 1.5 Compresseur centrifuge

On utilisera habituellement une coupe axiale, telle qu'illustrée à la figure 1.6 pour spécifier les dimensions d'une telle machine.

Fig. 1.6  Coupe axiale(r,z) d'une machine radiale

Exemple :

Apres avoir donner une brève définition, établir une classification des turbomachines

La turbomachine qu’elle soit motrice ou réceptrice, comprend un rotor animé d’une vitesse de rotation uniforme. Elle est traversée par un fluide qui s’écoule de façon permanent.

2. Equations fondamentales

On se base sur les lois de conservation de masse, lois de conservation quantité du mouvement, et lois de conservation d’énergie.

2.1 Equation  de continuité

L’équation de continuité peut s’obtenir en écrivant que le bilan des masses qui entrent et qui sortent par les faces d’un parallélépipédique élémentaire  entourant un point M pendant l’intervalle dt est égal à la variation de sa masse pendant cet intervalle.

Fig.2.1   Elément fluide et gradient de vitesse selon x

En direction de Ox pendant l’intervalle dt, il entre par la face S1 de section frontale dy.dz une masse égale à :

Par la face opposée il sort :

Le bilan dans le sens Ox est donc :

De même suivant Oy et Oz : les bilans sont respectivement :

La masse élémentaire qui était au temps t :

est devenue :

elle a donc augmenté de :

en égalant, il vient:

2.2 Equation de continuité dans une tuyauterie

On supposera que l’écoulement est unidimensionnel.

Fig.2.2 Ecoulement unidimensionnel dans une tuyauterie

Le bilan des masses, dans le domaine D du tube de courant considéré pendant le temps dt :

Masse entrante dans S pendant dt :

Masse sortante par S’ pendant dt :

avec :             ;                 ;

soit :

Tous ces calculs sont faits en négligeant les infiniment petits :

Accroissement de masse :

A l’instant t la masse contenue dans D est :

A l’instant t+dt, la masse contenue dans D est :

donc l’accroissement de la masse s’écrit :

Bilan de masse :

Masse entrante – masse sortante  =  accroissement de masse

d’où l’équation de continuité :

Si l’écoulement est permanent :

il vient :

2.3 Equation de conservation de l’énergie

Fig.2.3 Ecoulement de fluide à travers un système arbitraire

dx

dx0

dx1

p0

u0

C0

ρ0

p1

u1

C1

ρ1

x

Q

W

Soit un écoulement de fluide de débit m à travers un système arbitraire représenté comme suit :

Nous avons un apport de chaleur Q et nous extrayons un travail W vers l’extérieur en une unité de temps. La somme de toutes ces formes d’énergie qui constituent le système s’écrit pour l’apport :

u0 m dt+ C022 m dt+p0 S0 dx0+g z0 m dt+Q dt

avec :

u0 :             énergie interne de 1kg  de fluide

C022 :               énergie cinétique de 1kg de fluide

p0 S0 dx0 :  travail du fluide au cours de son déplacement dx0

g z0 :           énergie potentielle du fluide

Q dt :          quantité de chaleur apportée au système pendant le temps dt

Les énergies extraites du système s’écrivent :

u1 m dt+ C122 m dt+p1 S1 dx1+g z1 m dt+W dt

En égalisant ces deux expressions et en divisant par m dt nous obtenons :

u0+C022+p0 S0 dx0m dt+g z0 +Qm =u1+ C122+p1 S1 dx1m dt+g z1+Wm

En tenant compte du fait que :

ρSC= SCv=m            et          dx0dt=C0      puis    dx1dt=C1

avec Qm =q : quantité de chaleur fournie à 1 kg de fluide

Wm=w : travail fourni par 1 kg de fluide

l’équation précédente devient:

u0+C022+p0 v0+g z0 +q=u1+ C122+p1 v1+g z1+w

soit donc :

q, w : quantités de travail et chaleur échangées avec l’extérieur

u1-u0 : variation de l’énergie interne

p1 v1-p0 v0 : travail des forces de pression

C12-C022 : variation de l’énergie cinétique.

gz1- z0 : variation de l’énergie potentielle.

Sachant que l’enthalpie du fluide est h=u+pv et en négligeant l’énergie potentielle nous avons :

h0+C022+q=h1+ C122+w

Pour un fluide passant par un système immobile sans échange de chaleur avec l’extérieur :

h0-h1= 12C12-C02

cette relation montre la transformation de l’énergie d’enthalpie des gaz en énergie cinétique. Elle sera très largement utilisée dans la détermination des vitesses du fluide (vapeur d’eau ou gaz de combustion) lors de leur écoulement dans les turbines. Elle exprime en fait le principe de la conservation de l’énergie en dynamique des fluides ; elle est applicable à toute transformation réversible ou non pour des écoulements réels avec ou sans frottements.

2.4 Equation  d’Euler :

L’équation d’Euler est obtenue à partir de l’équation de la conservation de la quantité de mouvement.

Equation de la conservation de la quantité de mouvement :

Le théorème de la conservation de la quantité de mouvement sera écrit :

Fig.2.4 Volume de contrôle

SC(ρC)dS = VρgdV - SpdS+ SdF

C : Vitesse absolue de fluide, m/s

dS : Vecteur de surface élémentaire,  m2.

g: Accélération de la pesanteur.

ρ : Densité de fluide.

p : Pression, N/m2.

dV : Volume élémentaire.

dF : Force de frottement élémentaire.

Cette équation peut être utilisée dans le cas de l’écoulement permanent (ne dépend pas de temps), ou quasi-stationnaire.

Le théorème de la conservation du moment cinétique dérive le théorème de la conservation de la quantité de mouvement par une simple multiplication vectorielle du vecteur de position.

Sr∧C(ρC)dS = Vr∧ρgdV - Sr∧pdS+ Sr∧dF

Diagramme de vitesse :

Si on considère une particule (fluide) traverse la roue d’une turbine centripète, à chaque instant et à chaque point nous avons :

C=U+W                       ;   U= ω∧r

C : Vitesse absolue de la particule.

U : Vitesse d’entraînement ou circonférentielle.

W : Vitesse relative de la particule.

Cr : Composante radiale (suivant le rayon).

Fig.2.5 Ecoulement radial dans une turbine

Cu : Composante circonférentielle.

: Vecteur vitesse instantanée de rotation.

: Rayon.

Théorie d’Euler :

Supposons un écoulement permanent et axisymétrique à l’entrée de la roue mobile. La répartition de la vitesse autour de la roue n’est pas uniforme, elle varie périodiquement d’une aube a l’autre, il existe donc des valeurs moyennes de toutes les vitesses celle-ci forment des triangles des vitesses moyennes.

Considérons d’abord une roue de turbine à passage radial, on supposera que la vitesse angulaire ω est constante, appliquant le théorème de la quantité de mouvement au fluide contenu dans une surface de référence S prenant les moments par rapport à l’axe de quantité de mouvement, le débit de masse de la roue :

m=ρ.2π r1b1.C1r

m=ρ.2π r2b2.C2r

avec :

C1r , C2r: Composantes radiales des vitesses absolues dans 1 et 2.

r1, r2 : Rayons.

b1, b2: Largeurs de la roue aux points 1 et 2.

En négligeant l’influence de la pesanteur et les forces de frottement dans l’équation de moment cinétique :

Sr∧C(ρC)dS = - Sr∧pdS

Fig.2.6 Surface de référence

En appliquant cette équation à la surface de référence S :

mr2C2u-r1C1u= - Sr∧pdS=Mth

m : débit massique.

Pour un rotor ayant une vitesse de rotation ω, la puissance Pth est donnée par :

Pth= Mth.ω=mC2ur2- C1ur1ω=mC2uU2- C1uU1

où on a employé la relation : Ui, = riω  (i=1,2).

On peut ainsi considérer le travail spécifique (l'énergie transmise par unité de masse) entre le rotor et le fluide selon :

W = Pthm=C2uU2- C1uU1

Pour les machines hydrauliques, on exprime généralement l'énergie par unité de poids, mg , plutôt que par unité de masse m. Dans ce cas, la puissance par unité de poids a les dimensions d'une distance et on la note par le symbole H, que l'on l'appelle la charge et elle devient :

Hth=C2uU2- C1uU1g

Equation d’Euler des turbomachines.

Hth : s’appelle aussi hauteur d’élévation.

C’est l’une des équations les plus importantes dans le cours des turbomachines. Cette relation lie l’énergie transférée du fluide aux composantes de la vitesse, elle est aussi applicable aux machines à passage axial.

Une deuxième forme de l'équation d'Euler peut être trouvée à partir de la relation trigonométrique :

C2 + U2 — 2UCcosα = W2

Cu

alors, les équations d'Euler pour le travail spécifique W et la charge Hth deviennent respectivement :

W = C22-C122+U22-U122+W12-W222

Hth = C22-C122g+U22-U122g+W12-W222g

Ces deux équations montrent que le transfert d'énergie peut être reparti de différentes manières. Le premier terme indique la variation d'énergie cinétique dans l'écoulement, le deuxième, la variation d'énergie due aux forces centrifuges et le troisième la variation d'énergie due aux vitesses relatives Wi.

Exemple :

En se basant sur le théorème d’Euler, démontrer que :

- W = Pthm=C2uU2- C1uU1

- Hth = C22-C122g+U22-U122g+W12-W222g